渝建安发〔2019〕25号

重庆市建设工程施工安全管理总站

关于印发《重庆市建设工程施工安全管理手册（试行）》的通知

各区县（自治县）建筑安全站，两江新区、经开区、高新区、万盛经开区、双桥经开区建筑安全站，有关单位：

为贯彻落实住建部《工程质量安全手册（试行）》有关要求，结合我市实际，我站制定了《重庆市建设工程施工安全管理手册（试行）》，现印发你们，请认真遵照执行。

各区县安全站要做好手册宣贯，及时将住建部《工程质量安全手册（试行）》、《重庆市建设工程施工安全管理手册（试行）》下发至辖区建筑企业和在建项目，督促工程建设各方主体认真执行手册内容，将施工安全要求落实到每个项目、每个员工，落实到工程建设全过程。

重庆市建设工程施工安全管理总站

2019年4月3日

重庆市建设工程施工

安全管理手册

（试 行）

重庆市建设工程施工安全管理总站

2019年4月

目  录

1 总则	- 7 -

1.1 目的	- 8 -

1.2 编制依据	- 8 -

1.3 适用范围	- 9 -

2 行为准则	- 10 -

2.1 基本要求	- 11 -

2.2 安全行为要求	- 12 -

3 安全生产现场控制	- 15 -

3.1 基坑工程	- 16 -

3.2 脚手架工程	- 17 -

3.3 起重机械	- 19 -

3.4 模板支撑体系	- 22 -

3.5 临时用电	- 22 -

3.6 安全防护	- 23 -

3.7 地下暗挖工程	- 24 -

3.8液压爬升模板	- 25 -

3.9高切坡工程（高边坡）	- 26 -

3.10爆破工程	- 26 -

3.11 围堰工程	- 27 -

3.12 盾构施工	- 28 -

3.13 水上作业平台	- 28 -

3.14 悬索桥猫道	- 29 -

3.15 栈桥	- 29 -

3.16 其他	- 30 -

4 安全管理资料	- 31 -

4.1 危险性较大的分部分项工程资料	- 32 -

4.2 基坑工程资料	- 33 -

4.3 脚手架工程资料	- 33 -

4.4 起重机械资料	- 33 -

4.5 模板支撑体系资料	- 34 -

4.6 临时用电资料	- 34 -

4.7 安全防护资料	- 35 -

5 附则	- 36 -

1 总则

1.1 目的

完善企业安全管理体系，规范企业安全行为，落实企业安全主体责任，提高施工安全管理水平，保证工程施工安全，提高人民群众满意度，推动我市建筑施工高水平发展。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规。

（1）《中华人民共和国建筑法》；

（2）《中华人民共和国安全生产法》；

（3）《中华人民共和国特种设备安全法》；

（4）《建设工程安全生产管理条例》；

（5）《特种设备安全监察条例》；

（6）《安全生产许可证条例》；

（7）《生产安全事故报告和调查处理条例》等。

1.2.2 部门规章。

（1）《工程质量安全手册（试行）》（建质〔2018〕95号）；

（2）《建筑工程施工许可管理办法》（住房城乡建设部令第18号）；

（3）《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》（建设部令第128号）；

（4）《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）；

（5）《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房城乡建设部令第17号）；

（6）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）等。

1.2.3 重庆市法规及规章。

（1）《重庆市建设工程安全生产管理办法》（重庆市人民政府令第289号）；

（2）重庆市建筑管理条例。

1.2.4 有关规范性文件，有关工程建设标准、规范。

1.3 适用范围

重庆市在建房屋建筑和市政基础设施工程。

2 行为准则

2.1 基本要求

2.1.1 建设、勘察、设计、施工、监理、检测等单位依法对工程安全负责。

2.1.2 勘察、设计、施工、监理、检测等单位应当依法取得资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动。施工单位应当取得安全生产许可证。

2.1.3 建设、勘察、设计、施工、监理等单位的法定代表人应当签署授权委托书，明确各自工程项目负责人。

2.1.4 从事工程建设活动的专业技术人员应当在注册许可范围和聘用单位业务范围内从业，对签署技术文件的真实性和准确性负责，依法承担安全责任。

2.1.5 施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员（以下简称“安管人员”）应当取得安全生产考核合格证书。

2.1.6 工程一线作业人员应当按照相关行业职业标准和规定经培训考核合格，特种作业人员应当取得特种作业操作资格证书。工程建设有关单位应当建立健全一线作业人员的职业教育、培训制度，定期开展职业技能培训。

2.1.7 建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位应当建立完善的危险性较大的分部分项工程管理责任制，落实安全管理责任，严格按照相关规定实施危险性较大的分部分项工程清单管理、专项施工方案编制及论证、现场安全管理等制度。

2.1.8 建设、勘察、设计、施工、监理等单位法定代表人和项目负责人应当加强工程项目安全生产管理，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。

2.1.9 工程完工后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。工程竣工验收合格，方可交付使用。

2.2 安全行为要求

2.2.1 建设单位。

（1）按规定办理施工许可证；

（2）与参建各方签订的合同中应当明确安全责任，并加强履约管理；

（3）按规定将委托的监理单位、监理的内容及监理权限书面通知被监理的建筑施工企业；

（4）在组织编制工程概算时，按规定单独列支安全生产措施费用，并按规定及时向施工单位支付；

（5）在开工前按规定向施工单位提供施工现场及毗邻区域内的相关资料，并保证资料的真实、准确、完整；

（6）建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施；

（7）对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘查资质的单位进行监测，发现监测异常时，应当立即组织相关单位采取处置措施。

2.2.2 勘察、设计单位。

（1）勘察单位按规定进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确；

（2）勘察单位按规定在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险；

（3）设计单位应当按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生；

（4）设计单位应当按规定在设计文件中注明施工安全的重点部位和环节，并对防范生产安全事故提出指导意见；

（5）设计单位应当按规定在设计文件中提出特殊情况下保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

2.2.3 施工单位。

（1）设立安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员；

（2）项目负责人、专职安全生产管理人员与办理施工安全监督手续资料一致；

（3）建立健全安全生产责任制度，并按要求进行考核；

（4）按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；

（5）实施施工总承包的，总承包单位应当与分包单位签订安全生产协议书，明确各自的安全生产职责并加强履约管理；

（6）按规定为作业人员提供劳动防护用品；

（7）在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；

（8）按规定提取和使用安全生产费用；

（9）按规定建立健全生产安全事故隐患排查治理制度；

（10）按规定执行建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度；

（11）按规定制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练；

（12）按规定及时、如实报告生产安全事故。

2.2.4 监理单位。

（1）按规定编制监理规划和监理实施细则；

（2）按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案；

（3）按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录；

（4）按规定对现场实施安全监理。发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告。

2.2.5 监测单位。

（1）按规定编制监测方案并进行审核；

（2）按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测成果负责；发现异常时，及时向建设、设计、施工、监理单位报告。

3 安全生产现场控制

3.1 基坑工程

3.1.1 基坑支护及开挖符合规范、设计及专项施工方案的要求。

3.1.2 基坑施工时对主要影响区范围内的建（构）筑物和地下管线保护措施符合规范及专项施工方案的要求。

3.1.3 基坑周围地面排水措施符合规范及专项施工方案的要求。

3.1.4 基坑地下水控制措施符合规范及专项施工方案的要求。

3.1.5 基坑周边荷载符合规范及专项施工方案的要求。基坑边缘堆置建筑材料等，距槽边最小距离必须满足设计规定，禁止基坑边堆置弃土，施工机械施工行走路线必须按方案执行。

3.1.6 基坑工程均应进行基坑工程监测，开挖深度大于5m应由建设单位委托具备相应资质的第三方实施监测。

3.1.7 总包单位应自行安排基坑监测工作，并与第三方监测资料定期对比分析，指导施工作业。

3.1.8 基坑工程监测必须有基坑设计方确定监测报警值，施工单位应及时通报变形情况。

3.1.9 基坑监测项目、监测方法、测点布置、监测频率、监测报警及日常检查符合规范、设计及专项施工方案的要求。

3.1.10 基坑内作业人员必须有足够的安全作业面，垂直作业必须有隔离防护措施（基坑上要有防坠物设施）；上下专用梯道符合规范及专项施工方案的要求。

3.1.11 基坑坡顶地面无明显裂缝，基坑周边建筑物无明显变形。

3.1.12 应有针对支护设施产生变形的防治预案，并及时采取措施。

3.1.13 夜间施工必须有足够的照明设施，临边防护宜设置夜间警示照明。

3.1.14 基坑开挖深度超过2m，必须按规范和方案要求搭设临边防护，临边应设置明显的安全警示标志。

3.2 脚手架工程

3.2.1 一般规定。

（1）脚手架的搭设应与工程施工同步，一次搭设高度不应超过最上层连墙件两步，且自由高度不应大于4m；

（2）作业脚手架底部立杆上设置的纵向、横向扫地杆符合规范及专项施工方案要求；

（3）连墙件的设置符合规范及专项施工方案要求。连墙件的安装必须随作业脚手架搭设同步进行，严禁滞后安装；

（4）步距、跨距搭设符合规范及专项施工方案要求；

（5）剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设，不得滞后安装，剪刀撑的设置符合规范及专项施工方案要求；

（6）架体基础符合规范及专项施工方案要求。落地脚手架一般搭设在地面上或建筑结构上，搭设场地平整、坚实，不应有积水；

（7）架体材料和构配件符合规范及专项施工方案要求，扣件按规定进行抽样复试；

（8）脚手架上严禁集中堆载；

（9）架体的封闭符合规范及专项施工方案要求；

（10）脚手架上脚手板的设置符合规范及专项施工方案要求。

3.2.2 附着式升降脚手架。

（1）附着支座设置符合规范及专项施工方案要求。

（2）防坠落、防倾覆安全装置符合规范及专项施工方案要求。防坠落装置与升降设备的附着固定应分别设置，不得固定在同一附着支座上；

（3）同步升降控制装置符合规范及专项施工方案要求。附着式升降脚手架组装就位后应进行升降调试，检查升降的同步性、一次升降高度、防倾防坠装置的可靠性、构配件连接的牢固度等内容，经检查、测试、验收合格后方可使用；

（4）构造尺寸符合规范及专项施工方案要求。竖向主框架、水平支承桁架应采用桁架或刚架结构，杆件应采用焊接或螺栓连接；

3.2.3 悬挑式脚手架。

（1）悬挑脚手架立杆底部应与悬挑支承结构可靠连接，用于固定型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓应符合规范及专项施工方案要求；

（2）U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧，悬挑脚手架应进行基础验收合格后，才能进行钢管架搭设；

（3）悬挑钢梁卸荷钢丝绳设置方式符合规范及专项施工方案要求；

（4）悬挑钢梁的固定方式符合规范及专项施工方案要求，悬挑钢梁间距应按悬挑架体立杆纵距设置，每一纵距设置一根；

（5）悬挑脚手架底层封闭符合规范及专项施工方案要求；

（6）悬挑钢梁端立杆定位点符合规范及专项施工方案要求；

3.2.4 高处作业吊篮。

（1）吊篮的安装、使用、拆卸应符合规范、设计及专项方案要求。

（2）各限位装置齐全有效；

（3）安全锁必须在有效的标定期限内；

（4）吊篮内作业人员不应超过2人；

（5）安全绳的设置和使用符合规范及专项施工方案要求；

（6）吊篮悬挂机构前支架设置符合规范及专项施工方案要求；

（7）吊篮配重件重量和数量符合说明书及专项施工方案要求。

3.2.5 操作平台。

（1）移动式操作平台的设置符合规范及专项施工方案要求；

（2）落地式操作平台的设置符合规范及专项施工方案要求；

（3）悬挑式操作平台的设置符合规范及专项施工方案要求。

3.3 起重机械

3.3.1 一般规定。

（1）起重机械的备案、租赁符合要求。

（2）起重机械安装、拆卸符合要求。

起重机安装、拆卸必须编制专项方案，经过审核、审批盖章，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，由施工总承包单位组织召开专家论证会，论证通过并对方案进行审核、审批盖章，报有关部门进行备案。

（3）起重机械验收符合要求。起重机械安装完成租赁单位自检合格并取得大型设备第三方检测合格报告，施工单位组织甲方、监理、施工单位、租赁单位进行验收。

（4）按规定办理使用登记。起重机械安装、检测合格后30日内到有关部门办理使用登记，并出具安装方案、第三方检测报告、混凝土强度报告、特种作业人员证件等。

（5）起重机械的基础、附着符合使用说明书及专项施工方案要求。

（6）起重机械的安全装置灵敏、可靠；主要承载结构件完好；结构件的连接螺栓、销轴有效；机构、零部件、电气设备线路和元件符合相关要求。电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5MΩ。

（7）起重机械与架空线路安全距离符合规范要求。

（8）按规定在起重机械安装、拆卸、顶升和使用前向相关作业人员进行安全技术交底。

（9）定期检查和维护保养符合相关要求。

3.3.2 塔式起重机。

（1）作业环境符合规范要求。多塔交叉作业防碰撞安全措施符合规范及专项方案要求。

（2）塔式起重机的起重力矩限制器、起重量限制器、行程限位装置等安全装置符合规范要求。

（3）吊索具的使用及吊装方法符合规范要求。钢丝绳端部的固定和连接，索具的直径、强度应符合设计要求，安全系数应符合规定，但一般不应小于6。

（4）按规定在顶升（降节）作业前对相关机构、结构进行专项安全检查。

3.3.3 施工升降机。

（1）防坠安全装置在标定期限内，安装符合规范要求。

（2）按规定制定各种载荷情况下齿条和驱动齿轮、安全齿轮的正确啮合保证措施。

（3）附墙架的使用和安装符合使用说明书及专项施工方案要求。

（4）层门的设置符合规范要求。

3.3.4 物料提升机。

（1）安全停层装置齐全、有效。

（2）钢丝绳的规格、使用符合规范要求。

（3）附墙符合要求。缆风绳、地锚的设置符合规范及专项施工方案要求。

3.3.5 架桥机

（1） 施工单位应根据工程情况选用架桥机类型，并应制定作业计划、编制架桥机装拆和使用的施工方案。施工方案应通过专家论证，并应经监理单位批准后方可实施。必须严格按施工方案组织施工，不得擅自修改和调整施工方案。

（2）架桥机安装、使用和拆卸时，应作好安全警戒防护，并应对安全警戒防护采取必要的技术和管理措施。

（3） 当安装、拆卸过程中遇恶劣天气条件时，不得继续安装、拆卸作业，且应切断电源；并应将已安装或尚未拆除的部分采取临时固定措施，且应达到安全状态。

（4）操作人员必须持证上岗，严禁违规、违章作业。

（5）各安全防护装置，须在使用中及时检查、维护，使其保持正常的工作性能。如发现异常，应立即进行修理或更换。

（6）架桥机工作环境和周边设施安全距离应规范要求。架桥机的动力与电气装置应符合规范要求。

（7）当架桥机使用接近设计寿命，架桥机的故障频度增加，或架桥机的工作状况明显恶化时，应进行架桥机使用状态的安全评估来监控架桥机的安全状况。

3.4 模板支撑体系

3.4.1 按规定对搭设模板支撑体系的材料、构配件进行现场检验，扣件抽样复试。杆件不得有弯曲、变形、锈蚀严重。

3.4.2支撑体系基础应符合施工方案及规范要求，应能承受支架上部全部荷载，包含必要的排水系统。

3.4.3 模板支撑体系的搭设和使用符合规范及专项施工方案要求。

3.4.4 混凝土浇筑时，必须按照专项施工方案规定的顺序进行，并指定专人对模板支撑体系进行监测,沉降和变形应满足相应设计、施工、验收规范要求。

3.4.5支架搭设、拆除前应进行交底，并应有交底记录；支架搭设完毕，应按规定组织验收，验收应有量化内容并经责任人签字确认。

3.4.6 模板支撑体系的拆除符合规范及专项施工方案要求。

3.4.7模板支撑系统应为独立的系统,禁止与脚手架、接料平台、物料提升机及外用电梯等相连。

3.5 临时用电

3.5.1 施工前按规定组织电气工程专业技术人员编制临时用电施工组织设计，并履行编制、审核、批准、验收手续。

3.5.2施工现场临时用电使用前，施工总承包单位项目负责人应组织项目技术负责人、施工负责人、专职安全管理人员、专业电工进行自检，自检合格后报监理单位，由总监理工程师或专业监理工程师组织复查验收，合格后方可投入使用。

3.5.3临时用电材料、设备进场后，施工单位应组织有关单位进行验收。

3.5.4 施工现场临时用电管理符合相关要求。

3.5.5 施工现场配电系统符合规范要求。

3.5.6 配电设备、线路防护设施设置符合规范要求。

3.5.7 漏电保护器参数符合规范要求。

3.5.8 施工单位应与分包单位签订临时用电管理协议，明确各方相关安全主体责任。

3.5.9 施工单位应定期进行接地（绝缘）电阻测试。

3.6 安全防护

3.6.1 洞口防护符合规范要求。

在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口等孔洞应采取防护措施并设置警示标志。

3.6.2 临边防护符合规范要求。楼层临边结构高度低于1.2m时，应搭设不低于1.2m的防护栏杆。高度超过100m或临近主干道的建筑临边防护应采用密目安全网全封闭，并设置挡脚板，挡脚板高度不应小于180mm。

3.6.3 有限空间防护符合规范要求。应当根据有限空间作业的特点，制定应急预案，并配备相关应急器材。有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员应当掌握相关应急预案内容，定期进行演练，提高应急处置能力。

有限空间作业场所的照明灯具电压应当符合的规定。作业场所存在可燃性气体、粉尘的，其电气设施设备及照明灯具的防爆安全要求应当符合规定。

3.6.4 大模板作业防护应符合规范要求。模板顶部应设操作平台，操作平台应符合规范要求。

3.6.5 人工挖孔桩作业防护符合规范要求。挖孔桩四周必须安装防护栏杆，防护栏杆符合规范要求，桩顶锁口宜采用钢筋混凝土、宽度不应小于300mm，高度不应小于200mm，同时应设立警示标识。

每日开工前必须检测井下有毒、有害气体。

井下设置照明时，照明电源应采用安全电压12v，临时用电应使用3C认证成套配电箱技术。

桩孔无人作业时或开挖成形后，桩口应设置防护盖板和明显的警示标识，盖板的有效承载力不应小于2KN。盖板进行静态负荷现场测试且测试合格。

3.7 地下暗挖工程

3.7.1 地下暗挖工程应编制安全专项施工方案，施工单位应组织专家组进行论证，并按相关规定进行审批。

3.7.2 施工前应根据相关技术资料核查周边相邻建、构筑物、地下管线等情况，进行设计条件复核以及风险辨识和评估。实际施工条件与设计不符时，应提请设计单位校核或调整设计方案，还应针对重大风险源编制应急预案，开展应急演练，储备应急物资。

3.7.3 施工过程中，应对支护体系、地下水位、周边土体、地下管线、邻近建(构)筑物进行动态监测并及时反馈。

3.7.4 深度超过2m的基础应在基坑周围设置1.2m高的防护护栏并设置安全警示牌。

3.7.5用电和照明设施应根据施工进展设置，并应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46的有关规定。

3.8液压爬升模板

3.8.1爬模工程必须编制安全专项施工方案，施工单位应组织专家组进行论证审查，并按相关规定进行审批。

3.8..2爬模装置的零部件，应严格按照设计和工艺要求进行制作和全数检查验收。

3.8..3爬模装置的安装、操作、拆除应在专业厂家指导下进行，专业操作人员应进行爬模施工安全、技术培训，合格后方可上岗操作。

3.8.4操作平台上应在显著位置标明允许荷载值，设备、材料及人员等荷载应均匀分布，人员、物料不得超过允许荷载；爬模装置爬升时不得堆放钢筋等施工材料，非操作人员应撤离操作平台。

3.8.5操作平台上应按消防要求设置灭火器，施工消防供水系统应随爬模施工同步设置。

3.8.6上、下操作平台均应满铺脚手板，脚手板铺设应符合国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ-130的有关规定；上架体、下架体全高范围及下端平台底部均应安装防护栏及安全网；下操作平台及下架体下端平台与结构表面之间应设置翻板和兜网。

3.8.7遇有六级以上强风、浓雾、雷电等恶劣天气，停止爬模施工作业，并应采取可靠的加固措施。

3.8.8爬模施工现场应有明显的安全标志，爬模安装、拆除时地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。

3.8.9机械操作人员应按国家现行标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ-33的有关规定定期对机械、液压设备等进行检查、维修，确保使用安全。

3.9高切坡工程（高边坡）

3.9.1高切坡工程（高边坡）应编制安全专项施工方案，施工单位应组织专家组进行论证，并按相关规定进行审批。

3.9.2 边坡施工前，边坡上方已松动的石块及可能坍塌的主体应清除或采取有效的防护措施。

3.9.3 同一垂直作业面的上下层不宜同时作业，确需同时作业时，上下层之间应采取硬质材料进行隔离防护。

3.9.4 边坡坡面和坡脚应采取有效的保护措施，坡顶应设防护栏，坡顶和坡脚应设置截、排水设施。

3.9.5 当施工期边坡变形较大且大于规范、设计允许值时，应采取包括边坡施工期临时加固措施的支护方案。

3.9.6 边坡开挖时应设置变形监测点，定时监测边坡的稳定性；边坡监测项目应符合设计和规范要求。

3.10爆破工程

3.10.1承接爆破工程的施工企业，必须具有行政主管部门审批核发的爆破施工企业资质证书、安全生产许可证书及爆破作业许可证书，爆破作业人员应按核定的作业级别，作业范围持证上岗。

3.10.2爆破工程应编制安全专项施工方案，施工单位应组织专家组进行论证，按相关规定进行审批。并报经所在地公安部门批准后，再进行爆破作业。

3.10.3装药前1天应发布爆破公告并在现场张贴，内容包括：爆破地点、每次爆破时间、安全警戒或范围、警戒标识、起爆信号等。

3.10.4爆破工程监测应由有资质的机构承担。进行爆破工程监测时，应编制爆破工程监测方案。

3.10.5 爆破警戒范围由设计确定，在危险区边界，应设有明显标识，并派出岗哨。

3.10.6露天浅孔、深孔、特种爆破，爆后应超过5min方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min后才能进入爆区检查。

3.10.7 建立爆破器材收发账，领取和清退制度，定期核对账目，应做到账物相符。变质，过期和性能不详的爆破器材，不得使用。

3.10.8露天爆破当遇浓雾、大雨、大风、雷电等情况均不得起爆，在视距不足或夜间不得起爆。

3.11 围堰工程

3.11.1围堰施工前应编制安全专项施工方案，超过一定规模的施工单位应组织专家组进行论证，并按相关规定进行审批。

3.11.2围堰内作业应及时掌握水情变化信息，遇有洪水、流冰、台风、风暴潮等极端情况，应立即撤出作业人员。

3.11.3围堰的施工与拆除方案必须同步编制，拆除应按拆除方案进行。内外水位应保持一致，拆除时应设置稳固装置。

3.11.4遇6级及以上大风、雷电、大雨、洪水、大浪、大雾等恶劣气候时，严禁进行围堰施工和拆除作业。

3.12 盾构施工

3.12.1 盾构施工专项方案和应急预案应根据盾构类型、地质条件和工程实践制定。

3.12.2 施工前，应根据盾构设备状况、地质条件、施工方法、进度和隧道掘进长度等条件，选择通风方式、通风设备和隧道内温度控制措施。

3.12.3 隧道内作业场所应设置照明和消防设施，并应配备通信设备和应急照明。

3.12.4 隧道内作业位置和场所应保证作业通道通畅；

3.12.5 当存在可燃性或有害气体时，应使用专用仪器进行检测，并加强通风措施，气体浓度控制在安全允许范围内。

3.12.6 尽量缩短工作井（接收井）开挖卸荷后的无支撑暴露时间，减少开挖过程中的土体扰动范围。

3.12.7 工作井（接收井）开挖期间，认真做好地面排水，及时进行坡顶及坡脚排水沟或截水沟施工。

3.13 水上作业平台

3.13.1水上作业平台施工作业应符合设计和方案要求。

3.13.2平台的四周要设栏杆和安全网，跳板要搭设牢固，并要钉防滑条，跳板的一端应捆绑固定。

3.13.3工作平台应设置避碰明显的标识、标志牌，夜间必须设有警示标志灯。

3.13.4水上施工平台必须按规定配备性能可靠的消防设施，消防设施布置时要做到能防止大风、大浪的措施。

3.13.5平台上临时用电应采用安全电压。

3.14 悬索桥猫道

3.14.1猫道施工前针对现场作业环境制定合理详细的施工组织计划方案，编制专项施工方案，组织专家论证，施工前组织安全技术交底，选择具备相关专业技能的人员施工。

3.14.2猫道两侧要设置两根扶手索并用密目钢丝网封闭，防护高度应符合设计和方案要求。

3.14.3猫道上应按要求设置安全警示标志，安装警示灯。

3.14.4猫道上的电缆线敷设应采取绝缘保护措施。

3.14.5猫道使用时应安排专人进行日常巡查，形成巡查记录，出现严重变形或者网片破损的必须立即修复，定期进行检查和维护。

3.14.6猫道使用时应安排专人进行日常巡查，形成巡查记录，出现严重变形或者网片破损的必须立即修复，定期进行检查和维护。

3.14.7猫道拆除应符合专项方案要求。

3.15 栈桥

3.15.1栈桥施工应编制专项施工方案，组织专家论证，按规定进行审批，满足设计、施工安全要求。

3.15.2栈桥两侧及平台周边应设置临边防护栏杆，防护栏杆安装必须与施工同步，并挂设安全网，夜间施工必须保证足够强的灯光照明，危险部位应设置警示灯或警示标识牌。

3.15.3洪水期间加强与当地海事部门联系，加强对大型漂流物的瞭望、监测，必要时请示海事部门采取措施，对上游大型漂浮物进行拦截或改道，防止栈桥受撞击。

3.15.4遇下雪、冰冻等恶劣天气，未采取防滑措施前，一切车辆、人员禁止上栈桥，当风力超过六级时，一切车辆严禁通过栈桥。

3.16 其他

3.16.1 建筑幕墙安装作业符合规范及专项施工方案的要求；

3.16.2 钢结构、网架和索膜结构安装作业符合规范及专项施工方案的要求；

3.16.3 装配式建筑预制混凝土构件安装作业符合规范及专项施工方案的要求。

4 安全管理资料

4.1 危险性较大的分部分项工程资料

4.1.1 危险性较大的分部分项工程清单及相应的安全管理措施。

4.1.2 危险性较大的分部分项工程专项施工方案及审批手续。

4.1.3 危险性较大的分部分项工程专项施工方案变更手续。

施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当重新审核和论证。

4.1.4 专家论证相关资料。

对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。专家论证会后，应当形成论证报告。

4.1.5 危险性较大的分部分项工程方案交底及安全技术交底。

4.1.6 危险性较大的分部分项工程施工作业人员登记记录，项目负责人现场履职记录。

4.1.7 危险性较大的分部分项工程现场监督记录。

项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，做好安全监督记录。

4.1.8 危险性较大的分部分项工程施工监测和安全巡视记录。

危险性较大的分部分项工程按规定需要监测时，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测，监测单位应当编制监测方案。

施工单位技术负责人或其分支机构技术负责人应定期巡查专项方案实施情况，做好巡查记录。

4.1.9 危险性较大的分部分项工程验收记录

4.2 基坑工程资料

4.2.1 相关的安全保护措施。

4.2.2 监测方案及审核手续。

4.2.3 第三方监测数据及相关的对比分析报告。

4.2.4 专项检查及整改记录。

4.2.5 基坑工程危险源识别及监察报告。

4.2.6 人工挖孔桩检查、验收记录。

4.2.7 特殊部位气体检测记录。

4.3 脚手架工程资料

4.3.1 架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告。

4.3.2 脚手架专项检查及全面检查记录。

4.3.3 脚手架验收表。

4.3.4 落地式钢管扣件脚手架、悬挑式脚手架、工具式脚手架系等应在施工前编制相应专项施工方案。

4.3.5 拆除申请及批准手续。

4.3.6 特种作业人员证件及实操考核记录。

4.3.7 现场应急救援预案及演练记录。

4.3.6 日常检查及整改记录。

4.4 起重机械资料

4.4.1 起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、备案证明、租赁合同及安装使用说明书。

4.4.2 起重机械安装单位资质及安全生产许可证、安装与拆卸合同及安全管理协议书、生产安全事故应急救援预案、安装告知、安装与拆卸过程作业人员资格证书及安全技术交底。

4.4.3 起重机械基础验收资料。安装（包括附着顶升）后安装单位自检合格证明、检测报告及验收记录。

4.4.4 使用过程作业人员资格证书及安全技术交底、使用登记标志、生产安全事故应急救援预案、多塔作业防碰撞措施、日常检查（包括吊索具）与整改记录、维护和保养记录、交接班记录。

4.5 模板支撑体系资料

4.5.1 架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告。

4.5.2 拆除申请及批准手续。

4.5.3 日常检查及整改记录。

4.6 临时用电资料

4.6.1 临时用电施工组织设计及审核、验收手续。

4.6.2修改用电组织设计的资料。

4.6.3 电工特种作业操作资格证书。

4.6.4 总包单位与分包单位的临时用电管理协议。

4.6.5 临时用电安全技术交底资料。

4.6.6 配电设备、设施合格证书。

4.6.7 接地电阻、绝缘电阻测试记录。

4.6.8 电工安装、调试、迁移、拆除工作记录。

4.6.9 电工巡检维修记录

4.6.10 日常安全检查、整改记录。

4.7 安全防护资料

4.7.1 安全帽、安全带、安全网等安全防护用品的产品质量合格证、生产许可证、安全鉴定证、产品使用说明书。

4.7.2 有限空间作业审批手续。

4.7.3 日常安全检查、整改记录。

4.7.4安全防护设施检查（验收）表，若采用定型化安全防护设施应有设计计算书、安装加工图纸。采用专用定型产品时，应有型式检验报告、产品合格证。

4.7.5安全防护用品检查表

4.7.6安全防护设施设备移交记录

4.7.7安全教育培训及交底记录

5 附则

5.1 本施工安全管理手册是根据法律法规、国家有关规定和工程建设强制性标准制定，用于规范企业及项目安全行为、提升施工安全管理水平，工程建设各方主体必须遵照执行。

5.2 除执行本手册外，工程建设各方主体还应执行工程建设法律法规、国家有关规定和相关标准规范。

5.3 本手册由重庆市建设工程施工安全管理总站负责解释。

抄送：委领导，委办公室，建管处。

重庆市建设工程施工安全管理总站办公室      2019年4月3日印发